Los puntos relevantes que interesan al depto de Post Venta transmitir a Obra para su total corrección, con la finalidad de evitar futuras fallas importantes.

- Instalación de palmetas (dilataciones)

- Instalación de Manguito en WC,  comentar la experiencia de Carmen donde se instalaron manguitos de descarga horizontal, en descarga vertical y se rellenó con silicona, por lo tanto lo que hay que revisar que se haya instalado el correcto para el tipo de descarga.

- Instalación de espejos, revisar 2 puntos

  - Dilatación de los bordes, para que no se quiebren

  - Utilizar Silicona neutra para evitar manchas

- Consultar que tipo de impermeabilización ocuparon tanto en las terrazas como en los subterráneos.

- Revisar si hay puertas enchapadas, si es afirmativo, hay que revisar cómo se están entregando.

- Niveles de piso, consultar si se hacen pruebas y rectificación para los distintos pisos a instalar.

- Sellos de las tinas, recomendamos la NO UTILIZACION de botagua.

- Pedir la ductoscopia, es importante chequear que esta esté sin observaciones.. OJO que a veces las entregan pero vienen con observaciones y no traen el ultimo documentos que están subsanadas.. además con ella podemos revisar que estén todas las tapas de registro instaladas, etc.

- Revisar si hay tapa de registro en los shaft de la verticales de alcantarillado.

- Preguntar si se realizaron pruebas de agua caliente, de cuánto tiempo fueron las pruebas .

- Preguntar si hay protocolos de pruebas de corrientes débiles, ya que nos hemos encontrados con muchos ductos obstruidos.

- Revisar si se están realizando sellos en las ventanas por exterior.

- Pruebas en pilotos ( en general los pilotos se entregan con mucha anticipación antes de realizar las pruebas generales del edificio) lo importante de este punto es revisar si posterior a la entrega los pilotos también fueron sometidas a las pruebas que se realizan en todos los departamentos

- Revisar si están anclados los termos y además de su instalación y despiches.

- Cajas escala, revisar descansos.. (pintura, etc..)

- Instalación de Alfombras, revisar se cuenta con diagrama para la instalación.

- Ubicación de la Instalación de la Válvula ventosa.(corresponde a la válvula de la matriz de Agua Potable)

- Instalación de manómetros en válvulas reductoras de presión.

- Consultar si existe algún SC quebrado en el proceso de la obra, deben aclarar cuáles son las garantías cubiertas.

- Existen focos en intemperie en contacto con lluvia directa, sobre todo los casos que se instalan embutidos en losas en contacto con agua, revisar buen funcionamiento.

- Revisar protocolos de instalación de platos de ducha, soporte en losa.

- Revisar si las ventilaciones de alcantarillado están a los 4 vientos.

- Existe algún acuerdo de la obra con el mandante de importancia para rescatar respaldos (cartas, libros de obra, correos, etc.)

- No debe quedar observaciones consignadas (muy notorias y generalizadas)

- Revisar que la Matriz de Agua caliente se encuentre dilatada en las pasadas losas

- Revisar que la instalación de las griferías se encuentren alineadas